ÔN TẬP + ĐÁP ÁN MÔN HỆ THỐNG MẠNG WIRELESS

I. Phần lý thuyết

- Truyền sóng trong không gian trống trải: công thức tính công suất, độ lợi antenna

Với anten phát đẳng hướng, công suất thu trong không gian trống trải giảm theo bình phương khoảng cách và phụ thuộc vào công suất phát, độ lợi anten phát/thu, bước sóng và khoảng cách.

Công thức Friis:

PR=PTGTGRλ4πd2

Trong đó:

PT là công suất phát; PR là công suất thu; GT,GR là độ lợi anten; λ là bước sóng; d là khoảng cách truyền.

Độ lợi anten biểu thị khả năng tập trung năng lượng theo hướng truyền/thu so với anten đẳng hướng.

- Các hiện tượng fading trong truyền thông không dây: pathloss, shadow fading, multiple fading

- Pathloss: công suất trung bình giảm theo khoảng cách, thường mô hình hóa theo 1/dn;n=2 là trường hợp không gian trống.

- Shadow fading: biến thiên công suất quy mô lớn quanh giá trị trung bình do vật cản; công suất tính theo dB được mô hình hóa bằng biến ngẫu nhiên Gaussian, tương ứng fading log-normal.

- Multiple fading: fading quy mô nhỏ do nhiều tia phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ đến máy thu với các biên độ, pha và độ trễ khác nhau; thường dùng mô hình Rayleigh/Ricean.

Mô hình tổng quát gồm ảnh hưởng khoảng cách, shadow fading và multipath fading.

- Doppler frequency shift: the average fade duration τ f

Khi máy di động chuyển động tương đối với trạm gốc, tần số sóng thu thay đổi; đó là hiệu ứng Doppler.

Độ dịch Doppler:

fD=fmcosθ=vλcosθ,

Trong đó:

v là vận tốc, λ là bước sóng và θ là góc giữa hướng chuyển động với hướng sóng. fm=v/λ là Doppler cực đại.

Doppler làm kênh thay đổi theo thời gian và gây time-selective fading/frequency dispersion.

- Các kỹ thuật hạn chế ảnh hưởng của fading: Nguyên lý, mục đích của Equalization techniques, Diversity reception, RAKE receiver

- Equalization: ước lượng/mô hình hóa kênh rồi lọc tín hiệu ở baseband để loại bỏ hoặc giảm nhiễu liên ký tự ISI. Bộ cân bằng thường được thích nghi bằng chuỗi huấn luyện đã biết.

- Diversity reception: tạo nhiều bản sao độc lập của cùng tín hiệu bằng phân tập không gian, tần số, thời gian, góc hoặc phân cực; kết hợp các bản sao để giảm xác suất quyết định sai. Các cách kết hợp gồm selection combining, equal-gain combining và maximal-ratio combining.

- RAKE receiver: dạng phân tập theo thời gian cho hệ thống băng rộng/CDMA; tách các tia multipath có thể phân giải rồi kết hợp chúng để cải thiện khả năng thu.

- Channel reuse, mạng tế bào 1 chiều, 2 chiều, công thức tính SIR

Channel reuse: chia tập kênh thành các nhóm và phân cho các ô; các ô đủ xa có thể dùng lại cùng nhóm kênh. Mục đích là tăng dung lượng hệ thống trong cùng vùng địa lý nhưng phải giữ nhiễu đồng kênh dưới mức chấp nhận được.

- Với mạng 1 chiều, khi chỉ xét hai nguồn nhiễu gần nhất:

SIR=R−n(D−R)−n+(D+R)−n.

- Với mạng 2 chiều ô lục giác, kích thước cụm:

C=i2+ij+j2, D=R3C.

Khi xét sáu nguồn nhiễu đồng kênh bậc một:

SIR≈1(D/R−1)−n+(D/R+1)−n+4(D/R)−n.

Giá trị theo dB: SIRdB=10log10(SIR).

- Dynamic channel allocation and power control: cơ chế hoạt động

- FCA: kênh được gán cố định cho các ô theo mẫu tái sử dụng.

- DCA: kênh được phân cho người dùng theo nhu cầu lưu lượng hiện thời; kênh có thể lấy từ một kho chung hoặc mượn từ ô lân cận, nhưng vẫn phải thỏa điều kiện tái sử dụng. DCA giảm xác suất nghẽn ở tải thấp và trung bình; ở tải rất cao, việc khóa kênh do ràng buộc tái sử dụng có thể làm hiệu năng giảm.

- Power control: điều chỉnh công suất phát để duy trì SIR yêu cầu và giảm nhiễu. Trong CDMA, power control là yêu cầu thiết yếu vì nhiều người dùng dùng chung băng tần.

- Các kỹ thuật điều chế: ASK, FSK, PSK, QPSK  -Công thức, dạng sóng, sơ đồ khối, mapping

- ASK: thay đổi biên độ sóng mang theo bit; bit 1 và 0 được biểu diễn bằng hai mức biên độ.

- FSK: thay đổi tần số sóng mang:

s1(t)=Acos(2πf1t), s0(t)=Acos(2πf0t).

- PSK: giữ biên độ và tần số, thay đổi pha; hai bit được biểu diễn bởi hai pha, thường lệch nhau π.

- QPSK: truyền 2 bit trên một symbol bằng hai sóng mang vuông pha:

s(t)=aicos(2πfct)+bisin(2πfct),

với ai,bi∈{−1,+1}.

- Multiple access techniques: FDMA, TDMA, CDMA

| Kỹ thuật | Nguyên lý | Đặc điểm trong tài liệu |
| --- | --- | --- |
| FDMA | Chia băng tần thành các kênh tần số; mỗi người dùng được cấp một kênh | Người dùng truyền đồng thời trên các tần số khác nhau; AMPS là ví dụ |
| TDMA | Chia một kênh tần số thành các khe thời gian trong khung | Người dùng dùng cùng tần số nhưng truyền ở các khe khác nhau; GSM và D-AMPS là ví dụ |
| CDMA | Mỗi người dùng dùng một mã trải phổ riêng để tách tín hiệu | Các tín hiệu cùng truyền trên cùng băng tần và thời gian; IS-95 là ví dụ |

GSM và D-AMPS kết hợp FDMA với TDMA; CDMA vẫn sử dụng phân bố tần số nhưng phân biệt người dùng bằng mã.

- Mã khối, mã chập: công thức tìm từ mã, ma trận tạo mã, đa thức tạo mã, ma trận kiểm tra, syndrome, khoảng cách Hamming, sơ đồ khối, giản đồ trạng thái

- Mã khối: khối k bit thông tin được bổ sung r bit kiểm tra để tạo từ mã dài n = k + r bit.

- Với vector thông tin u và ma trận sinh G, từ mã:

c = uG (mod 2).

- Ma trận kiểm tra H thỏa:

cHT=0.

- Syndrome của từ nhận r:

s=rHT.

Syndrome khác 0 cho biết có lỗi; syndrome 0 không bảo đảm tuyệt đối không có lỗi.

- Khoảng cách Hamming là số vị trí khác nhau giữa hai từ mã. Khoảng cách tối thiểu càng lớn thì khả năng phát hiện/sửa lỗi càng tốt.

- Mã chập: chuỗi bit vào đi qua các thanh ghi dịch; các ngõ ra được tạo bằng phép cộng modulo-2 các bit hiện tại và các bit nhớ.

- Phân biệt các mạng wireless: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN

- WPAN: mạng cá nhân, phạm vi rất ngắn, kết nối các thiết bị gần nhau; Bluetooth/IEEE 802.15.1 là ví dụ trong tài liệu.

- WLAN: mạng cục bộ không dây, phạm vi khoảng 100 m; IEEE 802.11/Wi-Fi là ví dụ.

- WMAN: mạng đô thị không dây, phạm vi lớn hơn WLAN và phục vụ khu vực đô thị.

- WWAN: mạng diện rộng không dây, phủ vùng địa lý rất rộng; mạng thông tin di động là ví dụ.

- Một số ứng dụng của mạng wireless

- Truyền thoại và dữ liệu trong mạng di động.

- Truy cập Internet và các mạng dữ liệu gói như GPRS.

- WLAN dùng để truyền dữ liệu tốc độ cao trong phạm vi cục bộ.

- WPAN/Bluetooth kết nối điện thoại, máy in, fax và các thiết bị ở khoảng cách gần.

- Hỗ trợ các ứng dụng dữ liệu dạng burst, truyền file và kết nối đến cơ sở dữ liệu/mạng dữ liệu.

·

- Ưu, nhược điểm của mạng wireless

- Ưu điểm: không cần dây nối; hỗ trợ người dùng di động; triển khai linh hoạt; mở rộng vùng phục vụ bằng cấu trúc tế bào; cho phép kết nối nhiều loại thiết bị và truyền thoại/dữ liệu.

- Nhược điểm: môi trường truyền vô tuyến chịu fading, nhiễu và giao thoa; công suất thu biến đổi theo khoảng cách và vật cản; kênh thay đổi theo thời gian do chuyển động; các trạm có thể không nghe được nhau; topo mạng có thể động.

Chất lượng và dung lượng phụ thuộc vào SIR, phân bổ kênh, điều khiển công suất và điều kiện truyền sóng.

- Tương đương giữa mô hình OSI và IEEE 802.11

- IEEE 802.11 tập trung vào Physical layer và Data Link layer của mô hình phân lớp.

- Data Link layer của IEEE 802 gồm:

  - LLC 802.2 ở phần trên.

  - MAC 802.11 ở phần dưới.

- IEEE 802.11 định nghĩa MAC và PHY; các lớp mạng, vận chuyển và ứng dụng nằm ở phía trên.

- MAC-PDU thường được gọi là frame; FCS ở cuối frame dùng để kiểm tra lỗi truyền.

- PHY thực hiện truyền các bit qua liên kết vô tuyến; MAC thực hiện cơ chế truy nhập như CSMA/CA.

- Bảo mật trong mạng wireless

Bảo mật trong mạng wireless nhằm bảo vệ thông tin và ngăn chặn truy cập trái phép do tín hiệu được truyền trong môi trường vô tuyến.

Các yêu cầu bảo mật chính:

- Authentication (Xác thực): Kiểm tra danh tính của người dùng hoặc thiết bị trước khi cho phép truy cập mạng.

- Confidentiality (Tính bảo mật): Mã hóa dữ liệu để ngăn người không được phép đọc thông tin.

- Integrity (Tính toàn vẹn): Đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền.

- Access control (Kiểm soát truy cập): Chỉ cho phép người dùng hoặc thiết bị được cấp quyền sử dụng tài nguyên mạng.

II. Phần bài tập

1. Problems: 2.1, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11

Problem 2.1: (Như câu 2)

Problem 2.5:

(a) Two-ray average received power

PR=PTGTGRht2hr2d4

Điều kiện xấp xỉ: d2≫4hthr và độ lệch pha nhỏ.

Kết luận: công suất thu trung bình trong mô hình hai tia giảm theo 1/d^4.

(b) So sánh đường 1/d4

Trên thang dB, 1/d4 có độ dốc −40log10d.

Đường đo ở Hình 2.7 và 2.8 suy giảm nhanh hơn mô hình không gian trống 1/d2.

Xu hướng đo gần với 1/d4.

(c) Kiểm chứng (2.13a)

Có, ở mức gần đúng.

Hình 2.8 cho thấy công suất giảm nhanh hơn 1/d2 và tăng khi anten trạm gốc cao hơn.

Hai kết quả phù hợp với:

PR∝ht2hr2d4.

Problem 2.7:

(a) Ricean → Gaussian

Với phân bố Ricean:

fa(a)=aσR2exp−a2+A22σR2I0aAσR2.

Khi:

A22σR2≫1,

tia trực tiếp trội hơn các tia tán xạ. Khi đó biên độ a tập trung quanh A, nên phân bố Ricean xấp xỉ phân bố Gaussian có trung bình A.

a∼N(A,σR2)

(b) Công suất thu tức thời

Với tia trực tiếp, công suất thu tức thời có phân bố:

fPR(PR)=1+Kpe−K−(1+K)PR/pI02K(1+K)PRp

Trong đó:

K=A22σR2

là Ricean K−factor, biểu thị tỷ số công suất tia trực tiếp với công suất thành phần tán xạ.

Khi K→0:

I0(0)=1,, suy ra:

fPR(PR)=1pe−PR/p

Đây là phân bố mũ của công suất thu trong fading Rayleigh.

Problem 2.9:

Công thức thời gian fading trung bình:

τf=eρ2−12πfmρ

Trong đó:

fm=vλ, λ=cfc.

Với:

v=100 km/h=27.78 m/s, fc=1 GHz

λ=3×108109=0.3 m

fm=27.780.3≈92.6 Hz≈90 Hz.

Trường hợp ρ=1

τf=e1−12π×90×1≈0.0076 s=8 ms

Trường hợp ρ=0.3

τf=e0.32−12π×90×0.3≈0.0014 s=1 ms

Problem 2.11:

Điều kiện flat fading:

B<Bc=12τav

Tương đương:

T>2τav

Với truyền nhị phân:

T=1Rb⇒τav<12Rb

| Tốc độ dữ liệu Rb​ | Điều kiện flat fading τav<12Rb​ | Môi trường phù hợp |
| --- | --- | --- |
| 8 kbps | τav<62.5 μs | Rural, suburban, urban |
| 40 kbps | τav<12.5 μs | Rural, suburban, urban |
| 100 kbps | τav<5 μs | Rural, suburban; urban |
| 6 Mbps | τav<83.3 ns | Indoor picocellular |

2. Problems: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9

Problem 3.1:

(a) Verify the entries in Table 3.1.

Công thức:

SIR=R−n(D−R)−n+(D+R)−n

SIRdB=10log10(SIR)

| Reuse | D/R | n | SIR | SIRdB​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-cell | 6 | 3 | 90.8 | 19.6 dB |
| 3-cell | 6 | 4 | 508.3 | 27.0 dB |
| 4-cell | 8 | 3 | 199.5 | 23.0 dB |
| 4-cell | 8 | 4 | 1586.5 | 32.0 dB |

(b) Include second-tier interferers.

SIR=1(D/R−1)−n+(D/R+1)−n+(2D/R−1)−n+(2D/R+1)−n

Với D/R=6,n=3:

SIR=15−3+7−3+11−3+13−3≈83.1

SIRdB≈19.2 dB

Problem 3.2:

(a) Diện tích ô lục giác và khoảng cách tái sử dụng

Ô lục giác gồm 6 tam giác đều cạnh R:

A=634R2=332R2≈2.6R2

Với cụm gồm C ô:

AC=C332R2

Cụm được xấp xỉ là một lục giác lớn có bán kính:

RC=DC3

AC=332DC32

Suy ra:

DCR=3C

(b) Chứng minh (3.4)

Từ hình học:

D2=u2+v2+uv

với:

u=i3R, v=j3R

nên:

D2=3R2(i2+ij+j2)

Mặt khác:

D2=3CR2

Suy ra:

C=i2+ij+j2

Problem 3.3:

(a) Verify the entries of Table 3.3.

Công thức gần đúng:

SIR≈1(D/R−1)−n+(D/R+1)−n+4(D/R)−n

D/R=3C

| C | D/R | SIR, n=3 | SIRdB, n=3 | SIR, n=4 | SIRdB, n=4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.00 | 3.4 | 5.3 dB | 8.5 | 9.3 dB |
| 7 | 4.58 | 14.3 | 11.6 dB | 62.5 | 18.0 dB |
| 12 | 6.00 | 30.3 | 14.8 dB | 167 | 22.2 dB |

(b) So sánh với các xấp xỉ khác, C = 7

| Phương pháp | n=3 | n=4 |
| --- | --- | --- |
| Công thức (3.6) | 14.3 dB | 18.0 dB |
| Stuber | 13.2 dB | 17.5 dB |

Problem 3.4:

Với D = 3.46R, xét 6 mobile gây nhiễu gần nhất, mỗi mobile cách BS phục vụ xấp xỉ:

D − R = 2.46R

Công thức:

SIR=R−n6(D−R)−n=(D/R−1)n6

- Với n = 4

SIR=(3.46−1)46=2.4646≈6.08

SIR≈6.08≈7.84 dB

- Với n = 3

SIR=(3.46−1)36=2.4636≈2.48

SIR≈2.48≈3.94 dB

Problem 3.5:

Công thức:

A=λT

Trong đó: λ là số cuộc gọi/đơn vị thời gian; T là thời lượng cuộc gọi trung bình.

(1)

A=100 cuộc/phút×20060 phút≈333.3 Erlang

(2)

Mỗi người gọi trung bình một lần trong 15 phút:

λ=40015=26.67 cuộc/phút

A=26.67×3=80 Erlang

(3)

λ=50020=25 cuộc/phút

Với thời lượng gọi 3 phút:

A=25×3=75 Erlang

Nếu thời lượng gọi tăng lên 6 phút:

A=25×6=150 Erlang

Problem 3.6:

Với N = 100 kênh và xác suất nghẽn 1%, tài liệu cho lưu lượng cho phép:

A=84 Erlang

Diện tích cell lục giác:

Acell=332R2≈2.6R2

Mật độ thuê bao:

ρu=500 mobile/km2

Cuộc gọi trung bình 10 phút

- Lưu lượng mỗi người dùng:

Au=1010=1 Erlang

- Số người dùng/cell:

M=841=84

2.6R2=84500=0.168

R=0.1682.6≈0.254 km=0.25 km=254 m

Cuộc gọi trung bình 4 phút

Au=410=0.4 Erlang

M=840.4=210

2.6R2=210500=0.42

R=0.422.6≈0.402 km=0.40 km=402 m

Problem 3.9:

- Lưu lượng mỗi người dùng:

Au=20015×60=0.222 Erlang/user

- Diện tích cell lục giác:

Acell=2.6R2

- Số người dùng trong cell:

M=AAu

R=M2.6ρ

Trong đó ρ là mật độ mobile.

Xác suất nghẽn

Dùng Erlang-B:

PB=AN/N!n=0NAn/n!

| Reuse C | Số kênh/cell N | Lưu lượng giả sử A | PB​ xấp xỉ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 330 | 330 Erlang | 4.3% |
| 4 | 248 | 248 Erlang | 5.0% |

Vùng suburban

ρ=200 mobile/km2

| Reuse C | M=A/0.222 | Bán kính R |
| --- | --- | --- |
| 3 | 330/0.222=1485 users | R≈1.69 km |
| 4 | 248/0.222=1116 users | R≈1.46 km |

Vùng urban

\rho = 1000 \text{ mobile/km}^2

| Reuse C | Số user/cell | Bán kính R |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1485 users | R≈0.76 km |
| 4 | 1116 users | R≈0.65 km |

Kết luận: khi mật độ mobile tăng từ 200 lên 1000 mobile/km2, bán kính cell giảm:

5≈2.24 lần

3. Problems: 4.1, 4.2

Problem 4.1:

(a) Number of channels

Hình 4.1 dùng cụm tái sử dụng gồm 7 cell.

Nsystem=7×10

Nsystem=70 kênh

(b) BDCL algorithm

Bảng ưu tiên kênh

| Loại cuộc gọi | Thứ tự ưu tiên kênh |
| --- | --- |
| Cuộc gọi local | 1→10 |
| Cell lân cận mượn | 10→1 |

Nguyên tắc BDCL

- BDCL = Borrowing with Directional Channel Locking.

- Cell local cấp kênh theo thứ tự từ thấp đến cao.

- Cell lân cận mượn kênh theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Khi mượn một kênh, các cell có thể gây nhiễu đồng kênh phải khóa kênh đó.

- Directional locking chỉ khóa các cell theo hướng có nguy cơ gây nhiễu; các cell ở hướng ngược vẫn có thể mượn kênh.

Ví dụ phân kênh trong cell 1

| Tình huống | Kênh sử dụng |
| --- | --- |
| 3 cuộc gọi local | 1, 2, 3 |
| 7 cuộc gọi local | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 10 cuộc gọi local | 1 đến 10 |
| Cell 1 đầy, mượn 1 kênh từ cell 7 | Mượn kênh 10 của cell 7 |

Channel locking

Nếu cell 1 mượn kênh x = 10 từ cell 7:

- Kênh 10 bị khóa tại các cell kề cell 1.

- Kênh 10 cũng bị khóa tại các cell đồng kênh liên quan đến cell 7.

- Mục đích: tránh nhiễu đồng kênh.

Directional locking

- Các cell nằm ở phía xa cell 7, ngược hướng cell 1, có thể vẫn mượn kênh 10 từ cell 7.

- Ví dụ theo tài liệu: cell 2 và cell 1 ở phía xa của cell 7 có thể mượn kênh x mà không vi phạm điều kiện tái sử dụng.

Immediate channel reallocation

- Kênh local thấp được giải phóng: chuyển cuộc gọi local đang dùng kênh cao xuống kênh thấp.

- Kênh local được giải phóng trong khi có cuộc gọi đang dùng kênh mượn: chuyển cuộc gọi đó sang kênh local, rồi trả kênh mượn.

- Kênh mượn cao được giải phóng: chuyển cuộc gọi đang dùng kênh mượn thấp sang kênh mượn cao.

- Kênh bị mở khóa: chuyển cuộc gọi từ kênh mượn hoặc kênh cao về kênh vừa mở khóa khi phù hợp.

(c) So sánh BDCL và FCA

| Tiêu chí | BDCL | FCA |
| --- | --- | --- |
| Phân bổ kênh | Mượn kênh linh hoạt | Kênh gắn cố định |
| Tải thấp/trung bình | Giảm blocking, hiệu năng tốt hơn | Blocking cao hơn BDCL |
| Tải rất cao | Có thể giảm hiệu năng do channel locking | Có thể tốt hơn BDCL |
| Độ phức tạp | Cao hơn | Thấp hơn |

Problem 4.2:

(a) Number of channels

Hình 4.1 dùng cụm tái sử dụng gồm 7 cell.

Nsystem=7×10

Nsystem=70 kênh

(b) BDCL algorithm

Bảng ưu tiên kênh

| Loại cuộc gọi | Thứ tự ưu tiên kênh |
| --- | --- |
| Cuộc gọi local | 1→10 |
| Cell lân cận mượn | 10→1 |

Nguyên tắc BDCL

- BDCL = Borrowing with Directional Channel Locking.

- Cell local cấp kênh theo thứ tự từ thấp đến cao.

- Cell lân cận mượn kênh theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Khi mượn một kênh, các cell có thể gây nhiễu đồng kênh phải khóa kênh đó.

- Directional locking chỉ khóa các cell theo hướng có nguy cơ gây nhiễu; các cell ở hướng ngược vẫn có thể mượn kênh.

Ví dụ phân kênh trong cell 1

| Tình huống | Kênh sử dụng |
| --- | --- |
| 3 cuộc gọi local | 1, 2, 3 |
| 7 cuộc gọi local | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 10 cuộc gọi local | 1 đến 10 |
| Cell 1 đầy, mượn 1 kênh từ cell 7 | Mượn kênh 10 của cell 7 |

Channel locking

Nếu cell 1 mượn kênh x = 10 từ cell 7:

- Kênh 10 bị khóa tại các cell kề cell 1.

- Kênh 10 cũng bị khóa tại các cell đồng kênh liên quan đến cell 7.

- Mục đích: tránh nhiễu đồng kênh.

Directional locking

Các cell nằm ở phía xa cell 7, ngược hướng cell 1, có thể vẫn mượn kênh 10 từ cell 7.

Ví dụ theo tài liệu: cell 2 và cell 1 ở phía xa của cell 7 có thể mượn kênh x mà không vi phạm điều kiện tái sử dụng.

Immediate channel reallocation

- Kênh local thấp được giải phóng: chuyển cuộc gọi local đang dùng kênh cao xuống kênh thấp.

- Kênh local được giải phóng trong khi có cuộc gọi đang dùng kênh mượn: chuyển cuộc gọi đó sang kênh local, rồi trả kênh mượn.

- Kênh mượn cao được giải phóng: chuyển cuộc gọi đang dùng kênh mượn thấp sang kênh mượn cao.

- Kênh bị mở khóa: chuyển cuộc gọi từ kênh mượn hoặc kênh cao về kênh vừa mở khóa khi phù hợp.

(c) So sánh BDCL và FCA

| Tiêu chí | BDCL | FCA |
| --- | --- | --- |
| Phân bổ kênh | Mượn kênh linh hoạt | Kênh gán cố định |
| Tải thấp/trung bình | Giảm blocking, hiệu năng tốt hơn | Blocking cao hơn BDCL |
| Tải rất cao | Có thể giảm hiệu năng do channel locking | Có thể tốt hơn BDCL |
| Độ phức tạp | Cao hơn | Thấp hơn |

4. Problems: 5.1, 5.2

Problem 5.1:

Problem 5.2:

5. Problems: 6.1,6.2

Problem 6.1:

Problem 6.2:

6. Problems: 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.11

Problem 7.2:

Problem 7.3:

Problem 7.5:

Problem 7.6:

Problem 7.9:

Problem 7.11: